La presente Relazione accompagna la Perizia di variante al progetto vincitore dell’Appalto Concorso indetto dall’Amministrazione Comunale di Trieste nell’anno 1999 per la costruzione di un Polo Natatorio da erigersi in Passaggio S. Andrea del quale concorso risultò vincitore il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna.

CONTENUTI TECNICI E FUNZIONALI DEL PROGETTO VINCITORE DELL’APPALTO CONCORSO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA

Il complesso progettato si articola in  tre zone:

Edificio Ingressi:

Situato in prossimità della viabilità principale cittadina e quindi facilmente visibile ed accessibile è raggiunto da una grande rampa di accesso ed

è composto di sei piani nei quali trovano posto:

- ingresso per gli atleti

- ingresso per il pubblico

- spogliatoi dedicati alla fruizione dei motolesi che utilizzano la vasca fisioterapica

- zona saune

- locale bar e ristoro

- locali uffici e di servizio posti a varie quote

- alloggio per il custode

- locali tecnici e magazzini posti a diverse quote

Corpo centrale:

Vi sono collocate:

- una vasta zona tecnica posta al piano più basso

- le piscine coperte;

- la tribuna interna a servizio della piscina olimpica

Edificio Spogliatoi:

Situato in posizione centrale tra la piscina interna e quella esterna comprende:

- una vasta zona tecnica posta al piano più basso

- gli spogliatoi che possono essere utilizzati sia dai fruitori delle vasche interne che da quelli della vasca esterna

- spogliatoi per istruttori ed arbitri

- una zona accesso e smistamento pubblico da utilizzarsi in caso di gara, dotata di bar, posto di polizia, servizi ecc.

- zona palestre per la normale attività non agonistica

- zona pensata per le riprese televisive, telecronache, sala stampa a sala interviste

- locali tecnici e magazzini posti a diverse quote

CARATTERISTICHE TECNICO SPORTIVE

Come previsto dal Capitolato Prestazionale posta alla base della gara per l’Appalto Concorso per la costruzione del Nuovo Centro Natatorio, il progetto vincitore ha le seguenti caratteristiche tecnico-sportive:

- vasca coperta da m. 25,00 x 16,60 con sei corsie di profondità variabile de m. 1,30 a m. 1,60;

- vasca coperta da m. 50,00 x 21,00 con otto corsie e profondità costante di m. 2,00 e zona a profondità di m. 5,00 per tuffi ed attività subacquea; la vasca è dotata di un complesso per tuffi composto da trampolini di varie altezze nonché di una piattaforma tuffi da m. 5,00 – 3,00 – 1,00; la vasca è attrezzata con ponte mobile che permette di dividerla in due zone per potere svolgervi diverse attività ( tuffi e nuoto su 25,00 metri contemporaneamente);

- vasca fisioterapica e di apprendimento interne con caratteristiche e profondità tipiche delle vasche dedicate a queste attività

- vasca esterna di m. 50,00 x 21,00 con otto corsie e profondità costante di m. 2,00, anch’essa dotata di ponte mobile;

- tribuna interna con 1125 posta a sedere

- tribuna esterna con 843 posta a sedere

- sala stampa e sala interviste e spazio creato per le telecronache sportive;

- livello di illuminazione adatto per permettere le riprese televisive nelle zone in cui si svolgono tali attività

- nella piscina da m. 50,00 x 21,00 interna è stata prevista anche la illuminazione subacquea e l’impianto di diffusione sonora

- non è previsto l’uso contemporaneo delle piscine interne ed esterna, pertanto tutti gli impianti ed i parametri dei servizi sono stati calibrati sul massimo afflusso di pubblico ed utenti che si avrà con l’utilizzo delle piscine interne.

# MOTIVAZIONI DELLA PERIZIA DI VARIANTE

Successivamente alla aggiudicazione dell’Appalto Concorso e nel corso dell’istruttoria per l’approvazione del progetto risultato vincitore, conclusasi positivamente,  alcuni organi preposti alla organizzazione di gare sportive ( FIN regionale, CONI provinciale e regionale ) hanno mosso alcune obiezioni circa la non vocazione dell’impianto all’utilizzo prettamente agonistico, essendo questo stato progettato, secondo quanto previsto dal Capitolato Prestazionale, per un uso prevalente di apertura al pubblico, limitandone l’uso agonistico a gare di livello medio.

Dette organizzazioni hanno esplicitato alla Amministrazione Comunale la loro esigenza di potere fruire di un impianto con più spiccate caratteristiche sportive, chiedendo perciò alla Amministrazione stessa di elevare e di modificare alcuni standard  dell’impianto stesso, per renderlo idoneo a ricevere manifestazioni agonistiche del più alto livello.

L’Amministrazione Comunale, prendendo atto delle richieste formulate dalle citate Associazioni ha dato mandato al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, di redigere una ipotesi di variante al proprio progetto, a suo  tempo risultato vincitore dell’Appalto Concorso, per recepire le osservazioni  e rendere il complesso natatorio atto a ricevere manifestazioni di alto livello agonistico.

# CONTENUTI ESSENZIALI DELLA PERIZIA DI VARIANTE

L’Amministrazione Comunale di Trieste ha inteso dare le seguenti indicazioni per la formulazione del presente progetto e per il recepimento di quanto richiesto dalla Associazioni:

- utilizzo contemporaneo degli impianti natatori sia interni che esterni per quanto riguarda l’utilizzo del complesso in modalità “ apertura al pubblico “

- attuazione di tutte quelle modifiche che consentano la utilizzazione del complesso per uso prettamente agonistico quali:

  - ridefinizione delle forme e profondità delle vasche

  - costruzione di una piattaforma per tuffi anche da m. 10,00

  - revisione della luminosità naturale della sala vasche coperta.

Seguendo tali indicazioni il progettista ha redatto un progetto di perizia suppletiva e di variante le cui caratteristiche principali sono le seguenti

- sono state eliminate le due piscine di apprendimento e fisioterapiche poste nella parte del Complesso prospiciente il mare, e conseguentemente sono state eliminate le zone spogliatoio esclusivamente dedicate ai disabili, che erano posta a quota 18,00 dell’edificio ingressi; al posto degli spogliatoi eliminati si sono ricavati uno spogliatoio arbitri, un ufficio gare ed un magazzino

- è stata riprogettata la piscina olimpica interna per portarla da otto a dieci corsie di m. 2,50, per cui la sua larghezza totale sarà di m. 25,00; è stato ridisegnato il fondo della vasca per permettere l’utilizzo della stessa per gare di pallanuoto e nuoto sincronizzato ai massimi livelli

- per quanto riguarda la piscine olimpica esterna, le cui dimensioni sono rimaste invariate è stato comunque anche qui ridisegnato il fondo della vasca ed è stato sagomato come per la vasca interna

- sono stati variati e potenziati gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, in special modo con l’inserimento di un nuovo scambiatore di calore a servizio della piscina olimpica interna per permetterne l’uso contemporaneo con quella esterna;

- e stata creata nella zona prospiciente il mare della grande sala vasche, uno spazio ribassato di m. 5,00 nel quale e stata posizionata, in modo normale alla piscina olimpica, la piscina da m. 25,00 x 16,60; su tale piscina e stato posizionata la piattaforma per tuffi, che è stata dotata anche della richiesta pedana da m. 10,00; conseguentemente la profondità di tale vasca è stata rivista per soddisfare le nuove esigenze venutesi a creare;

- e stata progettata una zona nella quale potrà essere montata una tribuna di tipo smontabile che l’Amministrazione Comunale provvederà a fornire in caso di gara, a servizio della piscina tuffi; sono cioè  state progettate vie di accesso, vie di fuga e zone servizi per rendere fruibile detta zona;

- si sono operate le modifiche necessarie nella zona spogliatoi pubblico – atleti, posta a quota 18,00 dell’edificio spogliatoi  per rientrare nei nuovi parametri determinatisi  a seguito della richiesta di utilizzo contemporaneo delle piscine interne ed esterna e quindi dell’utilizzo di un più ampio specchio di acqua: maggiore numero di docce e servizi igienici, maggiore superficie degli spogliatoi, potenziamento degli impianti di illuminazione ed aeraulici;

- per soddisfare il nuovo modello statico venutosi a creare a seguito della impossibilità di costruire le due file di quattro colonne ciascuna essendo variata la forma e la dimensione degli specchi d’acqua, si è creato un nuovo pilone posto sull’asse centrale della piscina che sporgerà dalla copertura e alla cui sommità saranno collegati degli stralli in acciaio a sostegno della copertura stessa, riproposta in acciaio come quella di progetto;

- si è variata la pianta della tribuna della piscina esterna per ottimizzare lo spazio intorno alla stessa e recuperare parte dell’area esterna da dedicare a spiaggetta;

- si è costruito l’impianto di illuminazione subacquea e di diffusione sonora anche per la piscine olimpica esterna

- si è modificato il piano a quota 18,00 dell’edificio spogliatoi inserendo al piano vasca due uffici gare espressamente richiesti per grandi manifestazioni;

- sono stati ampliati gli oblò che danno luce alla sala vasche, potenziando quindi l’illuminazione naturale diurna.